病案库房改造比价采购文件

(SBBJ2023L004)

一、项目：病案库房改造，总预算1.8358万。

- 二、概况及内容：

1、将地下室夹层原职工非机动车停车区改造成病案库房。

2、在原有地面基础上铺水泥自流平。

2.1有空气洁净度要求的建筑地面，其面层应平整、耐磨、不起尘，并易除尘、清洗。其底层地面应设防潮层。面层应采用不燃、难燃或燃烧时不产生有毒气体的材料，并宜有弹性与较低的导热系数。

2.2检验依据：《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T 985-2005。

2.3水泥基自流平地面的厚度：3.5～10mm。

2.4水泥基自流平平整度：特殊地面,1.5ｍ靠尺1ｍｍ高差；超平地面，２ｍ靠尺2ｍｍ高差；普通地面，２ｍ靠尺4ｍｍ高差。

2.5水泥基自流平材料的流动度要求：参照欧洲标准EN12706，流动性能为135～145mm。

2.6水泥基自流平地面的耐火等级：检验依据GB8624-1997，燃烧性能达到GB8624A级。

2.7水泥自流平材料的干燥硬化时间:2-4小时,完全开放交通时间大于7天。

2.8水泥基自流平的尺寸变化率：≤0.07%,检验结果:0.04%。

2.9水泥基自流平的抗冲击性能：无开裂或脱离底板（基层）。

2.10水泥基自流平的防滑性能：R11。

3、5个防火门安装挡鼠板:镀锌板1.0mm厚，600mm高。

- 资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体。

- 商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 提供的产品及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

- 施工作业必需符合国家及行业相关规范，施工中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

- 4、付款方式：完成病案库房改造工作，以实际改造量结算,结算金额不得超过总预算。验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付全款。付款前供应商需向医院提供全额合法含税发票。

- 若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，副本二份），于2023年3月1日至3月3日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价资料装订成册，加盖公章密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

1、报价表

议标编号：SBBJ2023L004

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单价（元） | 总价（元） | 完成时限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥自流平 (±346㎡) |  |  |  |  | 抗压强度应≥20mpa，抗折强度应≥6Mpa，流动度≥210mm，地面基层平整度≤4mm/2m |
|  |  | 挡鼠板(5个) |  |  |  |  | 镀锌板折盒成型及安装 |
|  |  | 其他费用 |  |  |  |  | 含税、材料及辅材、施工机具、安装、运输、措施、规费、人工、建渣清运（运出院外）等完成该项目的全部费用。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、投标公司证照及简介

5、产品注册证

6、产品厂家证照及简介

7、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

8、服务内容响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料

| 序号 | 议标文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 9、售后服务简介及承诺

10、其他相关资料

六、成交原则：综合考虑价格、技术参数、完成时限、质保期等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二三年二月二十八日