成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

病理科实验室边台、转角台比价采购文件

(SBBJ2023X053)

- 项目：实验室边台15个，限高价2.5万元；实验室转角台4个，限高价0.5万。

- 二、资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）
6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商应提供《营业执照》。

- 8、本项目不接受联合体。

- 三、技术要求：

| 房间 | 序号 | 名称 | 规格 | 房间 | 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 免疫组化 | 1 | 边台 | 2490*670*800 | 细胞制片 | 11 | 边台 | 2380*700*800 |
|  | 2 | 边台 | 4300*750*800 |  | 12 | 边台 | 2800*750*800 |
| 资料室 | 3 | 边台 | 5200*750*850 | 病理技术室 | 13 | 边台 | 4800*750*800 |
|  | 4 | 边台 | 4000*750*850 | 标本接收室 | 14 | 边台 | 630*700*750 |
|  | 5 | 边台 | 1870*750*850 |  | 15 | 边台 | 1050*700*750 |
| 分子病理室1 | 6 | 边台 | 2000*750*800 | 资料室 | 16 | 转角台 | 1000*1000*850 |
|  | 7 | 边台 | 2500*750*800 | 分子病理室1 | 17 | 转角台 | 1000*1000*800 |
|  | 8 | 边台 | 1860*750*800 | 分子病理室2 | 18 | 转角台 | 1000*1000*800 |
| 分子病理室2 | 9 | 边台 | 2200*750*800 | 标本接收室 | 19 | 转角台 | 950*950*750 |
|  | 10 | 边台 | 1400*750*800 |  |  |  |  |

- 台面：采用不小于12mm厚耐酸碱实芯理化板，主框架：采用不小于40×60mm厚度为不小于1.2mm优质型钢，表面环氧树脂静喷涂，C型钢架。柜体：采用环保型双饰面板，所有截面采用防水封边处理。铰链：采用开启闭合弧度90度液压阻尼铰链，表面环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，开闭自如。导轨：采用静音滑轨，承重性能好，至少可承重150kg、喷涂环氧树脂粉末涂料，耐酸碱，经久耐用。把手：采用P拉手。可调脚：配减震防滑橡胶，可调高度30-50mm。

- 四、商务要求

- 1、保修及维修：除人为因素损坏外，保修三年，时间从验收合格签订验收合格报告之日起计算

2、交货地点：送货到医院指定地点：病理科。

3、交货时间：合同签订后15日内。

4、安装：负责安装，不再另收费。

5、验收：甲、乙双方现场开箱，根据厂家提供的性能指标、国家有关规定、比价文件及合同约定逐项检验，双方认可签订结论为“验收合格”的验收报告为准。

6、付款方式：验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付全款。

现特邀潜在供应商参与比价，报价包括设备货款、包装、运输、保险、代理、安装费用、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务于零配件等所有其他有关各项的含税费用。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）装订成册加盖公章密封后于2023年11月17日至11月21日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

- 1、报价表

| - 序号 | - 名称 | - 生产厂家及规格型号（中文） | - 数量 | - 单价 - （万元） | - 总价 - （万元） | - 交货时间 | - 保修期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2、供应商证照及简介

- 3、供应商控股关系声明函

- 4、商务要求应答承诺

- 5、供应商法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

- 6、技术响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏）。

| - 序号 | - 比价文件要求 | - 响应产品技术参数 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 7、其他相关资料

- 六、成交原则：综合比较价格、技术要求、到货时间、保修期等因素确定供应商。

- 七、评议结果通知时间：另行通知。

- 八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：余老师   姚刘老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二三年十一月十六日