成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

急诊科雨棚玻璃拆除安装工程比价采购文件

(SBBJ2024L027)

- 项目：急诊科雨棚玻璃拆除安装，预算1.2万。

- 概况及内容：

1、拆除3张急诊科玻璃雨棚上的冰裂玻璃；

2、急诊科雨棚安装5张防爆钢化夹胶玻璃，具体规格型号与急诊科原雨棚玻璃一致，并提供3C强制认证。

3、做好现场成品保护、清洁卫生、建渣清运工作。

- 4、工程量清单及预估：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆钢化夹胶玻璃 | 1.型号：8+1.52PVB+8mm 2.尺寸：约2190mm*1292mm*17mm； 3.材质：防爆夹胶钢化玻璃； 4.需提供3C强制认证； 5.四角钻孔固定，驳接爪修复； 6.四周需做防水处理，缝隙打胶； 7.做好现场成品保护。 | 张 | 4 |  |  |  |
| 2 | 异型防爆钢化夹胶玻璃 | 1.型号：8+1.52PVB+8mm 2.尺寸：异型，与原雨棚匹配，约2155mm*1292mm*17mm； 3.材质：防爆夹胶钢化玻璃； 4.需提供3C强制认证； 5.四角钻孔固定，驳接爪修复； 6.四周需做防水处理，缝隙打胶； 7.做好现场成品保护。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 3 | 拆除原有防爆钢化玻璃 | 1.搭设脚手架，架设现场警戒； 2.拆除玻璃四周固定粘接固定物； 3.拆除钢化玻璃； 4.打扫、清运现场垃圾； 5.做好现场成品保护。 | 项 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 含税、材料及辅材、五金配件、施工机具、吊装安装、运输、措施、规费、人工、建渣清运（运出院外）、现场成品保护等费用 |

三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、具有建筑类资质证书。

8、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 供应商提供的设备及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

- 供应商施工作业必需符合国家及行业相关规范，施工中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

- 完工时间：合同签订后15日内。

- 付款方式：完成急诊科雨棚玻璃拆除安装工作，以实际改造量×单价＋附加其他费用结算,结算金额不得超过总预算。验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付全款。付款前供应商需向医院提供全额合法含税发票。

- 若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）加盖公章密封后于2024年5月21日至5月23日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

五、资料排列顺序

1、比价响应一览表，包括响应的产品名称、型号、生产厂家、价格（报价为最终用户验收后的总价，包括且不限于：设计、材料、人工、运输、保险、税收、代理、安装、调试、建渣清运等所有其他有关各项的含税费用及付款方式等内容，格式如下：

比价编号：SBBJ2024L027

| - 序号 | 分项名称 | 单位 | 暂定工程量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 合 计：含税、材料及辅材、施工机具、安装、运输、措施、规费、人工、建渣清运（运出院外）等费用 |  |  |  |  |  |  |

2、资格条件证明材料或承诺

3、投标公司证照及简介

4、商务要求应答承诺

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

6、工程响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏）

| 序号 | 比价文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7、售后服务方案

8、其他相关资料

- 成交原则：综合比较工程内容、完成时限、价格、售后等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：刘老师   余老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二四年五月二十日