成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

危险废物物联网系统运维服务比价文件

（SBBJ2025L008）

一、项目概况：

- 危险废物物联网系统运维服务，预算1.92万元。

二、项目概况：

1、项目地址：成都市金牛区人民医院（成都市金牛区花照壁中横街389号）。

2、项目内容：危险废物物联网系统运维服务。

3、项目标准：《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》等

三、项目要求及设备清单：

1、危险废物物联网系统硬件设备全包服务，详细设备见清单。

2.医疗废物智能化三网合一系统的维护和升级。

3、定期巡检保养，每周进行一次巡检。包括称重设备的校正、电池状态检查、电源系统、网络设备的巡检和保养。

4、海康威视视频相关设备（摄像机和硬盘录像机）的维护和维修。

5、网络相关设备（4G路由器和wifi路由器）的维护和维修。

6、四川省卫健智慧医废在线监管系统、四川省环保无废四川危废系统、医废通三网数据一致性检查和维护，确保三网数据一致。

7、四川省卫健智慧医废在线监管系统、四川省环保无废四川危废系统、医废通数据出错时的修正。

8、环保专网视频接入以及对接成都市环保数智中心视频中台，确保网络设备正常运行。

9、配合我院开展危险废物规范化环境管理评估，环保部门现场检查需到场配合。

10、应急处置2小时内到场，4小时内系统正常运行。

11、明细清单：

| 序号 | 设备名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线扫码枪 | 无线扫码 可以扫一维码、二维码 支持蓝牙 30万像素分辨率 扫码速度300次/秒 支持windows android ios | 1个 |  |
| 2 | 操作终端 | 10.1寸触摸屏 Android操作系统 支持无线wifi 支持蓝牙 支持无线打印 支持出库，入库，变更库存，直接对接无废四川系统 |  | 对接四川省生态环境厅无废四川信息系统，四川省卫健委智慧卫监在线监管系统，成都市智慧环保医废通系统 |
| 3 | 无线称重地磅 | 尺寸：300mmX400mm 最大称重重量300公斤 支持蓝牙SPP | 1组 | （秤头秤体分离的双无线蓝牙秤，秤体不锈钢材质，支持电池供电和外部供电） |
| 4 | 危废标签 彩色打印机 | 热敏A4打印机，支持10mmx10mm 15mmx15mm 20mmx20mm国标危废标签打印 支持ESC打印协议 支持CPCL打印协议 支持TSPL打印协议 支持串口连接 支持蓝牙连接 | 1组 |  |
| 5 | 软件app | 支持危废入库，危废出库，入库撤销，出库撤销，变更库存重量、自动采集重量、打印国标危废标签等 |  | 对接四川省生态环境厅无废四川信息系统，四川省卫健委智慧卫监在线监管系统，成都市智慧环保医废通系统 |
| 6 | 高清监控摄像头 | 视频分辨率不低于2560x1440@25fps 最低照度0.001lx 黑白0.0001lx 支持双码流，主码流2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps 支持H264、H265编码 支持H264、H265 rtmp协议 支持H264、H265 rtsp协议 支持H264、H265 GB28181协议 支持H264、H265 ONVIF协议 支持红外，红外距离50米 支持IRCUT自动切换 信噪比大于56db 支持Poe供电 支持语音对讲 不少于1个10/100M自适应网口 | 3组 |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 支持8路视频输入 支持h264，h265编码格式 支持H264、H265 rtmp协议 支持H264、H265 rtsp协议 支持H264、H265 GB28181协议 支持H264、H265 ONVIF协议 支持录像回放 支持远程访问 支持hdmi vga视频输出最高4k分辨率 支持g711alaw ulaw 网络输入带宽80Mbps | 1组 |  |
| 8 | 硬盘 | 支持3路90天存储 | 1组 |  |
| 9 | 路由器 | 1000M路由器 双核cpu 千兆端口 高增益4天线 支持iPv6 | 1个 |  |
| 10 | 危废暂存间 标准化管理 | 危废暂存间标识、标牌等 | 2套 | 参照《危险废物识别标志设置技术规范》 |
| 11 | 视频监控系统 | 接入环保专线线路租用费用及运维费用（需要新建环保专线，用于接入视频数据到成都市生态环境局数智中心） |  | 对接成都生态环境局数智中心视频平台，视频需要接入四川省环保专网。 |
| 12 | 网络技术服务 | 对接打通省环保无废四川系统、四川省卫健委智慧卫监系统、成都市医废通系统三个平台一年的通道服务，包括数据共享、系统维护、软件升级等。 |  | 对接四川省生态环境厅无废四川信息系统，四川省卫健委智慧卫监在线监管系统，成都市智慧环保医废通系统 |

四、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体。

五、商务要求

1、提供的产品及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

2、施工作业必需符合国家及行业相关规范，施工中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

3、提供自2024年1月1日（含）以来医疗危险废物物联网系统运维服务相关业绩1个。

4、本项目需现场查勘查后制定方案，费用自理。

5、完成期限10天。

6、付款方式：

6.1服务年度开始预付该年度应付款的50%，年末根据考核情况支付该年度应付款剩余部分

| 年度考核总分 | 剩余应支付部分 |
| --- | --- |
| 108分及以上 | 50% |
| 90分及以上，108分以下 | 48% |
| 80分及以上，90分以下 | 45% |
| 70分及以上，80分以下 | 40% |
| 60分及以上，70分以下 | 30% |
| 60分以下 | 25% |

6.2合同签订生效后7个工作日内凭有效发票支付预付部分，年度服务结束后10个工作日内凭考核情况及有效凭证支付剩余部分。每次付款前供应商需向医院出具等额合法含税的发票，否则医院有权拒绝支付。

6.3考核办法：每月由医院后勤保障部对防治服务效果进行考核，10分/月，每年总分120分。

若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备比价资料一式三份（正本一份，附本二份）并加盖公章密封后于2025年3月10日至3月12日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价文件送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

六、资料排列顺序

1、比价响应一览表，报价为最终用户总价，付款方式等内容，格式如下：

比价编号：SBBJ2025L008

| - 序号 | - 项目名称 | - 服务内容 | - 总价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、供应商控股关系声明函

5、投标公司证照及简介

6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

7、服务内容响应表（含比价文件二项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料。

| 序号 | 比价文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8、运维服务单位名册

9、其他相关资料

七、成交原则：综合考虑价格、服务要求、完成时限、售后服务、质保期等因素确定供应商。

八、评议结果通知时间：另行通知。

九、评议地点：成都市金牛区人民医院。

十、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二五年三月七日