成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

门诊内科护士站墙面、天花板及门诊四楼过道墙裙

装修改造工程比价采购文件

(SBBJ2025L020)

- 项目：门诊内科护士站墙面、天花板及门诊四楼过道墙裙装修改造，预算2.1万元。

- 概况及内容：

- 1、门诊内科护士站墙面、天花板装修改造

- 1.1拆除门诊内科护士站墙面及天花板原有装饰板。

- 1.2墙面安装阻燃板，双面涂防火涂料，再安装碳晶板，样式颜色由乙方提供给甲方选择。

- 1.3天花板用抗裂石膏找平后，腻子找平，再涂刷乳胶漆。

- 2、门诊四楼过道墙裙装饰板更换

- 2.1更换3块墙裙装饰板，样式颜色由乙方提供给甲方选择。

- 2.2相邻8块装饰板加固。

- 3、施工期间严格按照医院指定时间段施工，做好环境仪器保护防尘工作，按时清理施工现场，不影响医院正常营业。

- 4、修补恢复因施工导致的周围受损地面、墙面、附加设施等，确保正常使用。

- 5、工程量清单及预估：

| 序号 | 分项名称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 单价（元） | 小计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰板拆除 | ㎡ | 67 |  |  | 拆除原有装饰板 |
| 2 | 墙面安装阻燃板 | ㎡ | 30 |  |  | 12毫米阻燃板，双面涂防火涂料 |
| 3 | 墙面安装碳晶板 | ㎡ | 30 |  |  | 厚度8毫米，防火等级A级，样式由医院指定 |
| 4 | 天花板找平刷漆 | ㎡ | 37 |  |  | 抗裂石膏1遍，腻子2遍，乳胶漆2遍 |
| 5 | 四楼过道墙群装饰板更换 | 块 | 3 |  |  | 更换装饰板 |
| 6 | 建渣清运 | 项 | 1 |  |  | 人工清运至楼下，再运出院外 |
| 7 | 施工打围 | 项 | 1 |  |  | 人工，机具及打围布 |
| 8 | 夜间施工 | 项 | 1 |  |  | 夜间人工加班 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 含设施设备、辅材费、安装调试费、运输费、人力成本、利润、税金等。 |

三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、营业执照经营范围：具有装饰、装修相关资质。

8、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 供应商提供的设备及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

- 供应商施工作业必需符合国家及行业相关规范，施工中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

- 完工时间：合同签订后15日内。

- 质保期：2年。

- 付款方式：门诊内科护士站墙面、天花板及门诊四楼过道墙裙装修改造工作，以实际改造量×单价＋附加其他费用结算,结算金额不得超过总预算。验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付全款。付款前供应商需向医院提供等额合法含税发票，否则甲方有权拒绝支付而不承担任何违约责任。价款包括但不限于人工、保险、税收、差旅等乙方为完成本合同约定义务所需的全部费用，甲方无需再额外支付其他费用。

- 若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）加盖公章密封后于2025年5月13日至5月15日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

五、资料排列顺序

1、比价响应一览表，包括响应的产品名称、型号、生产厂家、价格（报价为最终用户验收后的总价，包括且不限于：设计、材料、人工、运输、保险、税收、代理、安装、调试、建渣清运等所有其他有关各项的含税费用及付款方式等内容，格式如下：

比价编号：SBBJ2025L020

| - 序号 | 分项名称 | 单位 | 暂定工程量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 合 计：含税、材料及辅材、施工机具、安装、运输、措施、规费、人工、建渣清运（运出院外）等费用 |  |  |  |  |  |  |

2、资格条件证明材料或承诺

3、投标公司证照及简介

4、商务要求应答承诺

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

6、工程响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏）

| 序号 | 比价文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7、售后服务方案

8、其他相关资料

- 成交原则：综合比较工程内容、完成时限、价格、售后等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：刘老师   余老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二五年五月十二日